| 附表七 放射性核種及其A1、A2值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核種 (原子序數) | A1 | A2 | 物質活度濃 度之豁免值 | 交運活度限 值之豁免值 |
|  | (兆貝克) | (兆貝克) | (貝克/克) | (貝克) |
| 錒 Actinium (89) |  |  |  |  |
| Ac-225(a) | 8×10-1 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Ac-227(a) | 9×10-1 | 9×10-5 | 1×10-1 | 1×103 |
| Ac-228 | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 銀 Silver (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ag-108m(a) | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 (b) | 1×106 (b) |
| Ag-110m(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ag-111 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 鋁 Aluminium (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鋂 Americium (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Am-242m(a) | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 (b) | 1×104 (b) |
| Am-243(a) | 5×100 | 1×10-3 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| 氬 Argon (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×108 |
| Ar-39 | 4×101 | 2×101 | 1×107 | 1×104 |
| Ar-41 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| 砷 Arsenic (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| As-73 | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×107 |
| As-74 | 1×100 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| As-76 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| As-77 | 2×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Astatine (85) |  |  |  |  |
| At-211(a) | 2×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| 金 Gold (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7×100 | 2×100 | 1×102 | 1×107 |
| Au-194 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Au-195 | 1×101 | 6×100 | 1×102 | 1×107 |
| Au-198 | 1×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Au-199 | 1×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 鋇 Barium (56) |  |  |  |  |
| Ba-131(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |

| 附表七 放射性核種及其A1、A2值 (續) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性核種 (原子序數) | A1 | A2 | 物質活度濃 度之豁免值 | 交運活度限 值之豁免值 |
|  | (兆貝克) | (兆貝克) | (貝克/克) | (貝克) |
| Ba-133 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-133m | 2×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Ba-140(a) | 5×10-1 | 3×10-1 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| 鈹 Beryllium (４) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Be-10 | 4×101 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| 鉍 Bismuth (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-206 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-207 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Bi-210 | 1×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Bi-210m(a) | 6×10-1 | 2×10-2 | 1×101 | 1×105 |
| Bi-212(a) | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| Berkelium (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8×100 | 8×10-4 | 1×100 | 1×104 |
| Bk-249(a) | 4×101 | 3×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 溴 Bromine (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Br-77 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Br-82 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 碳 Carbon (６) |  |  |  |  |
| C-11 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| C-14 | 4×101 | 3×100 | 1×104 | 1×107 |
| 鈣 Calcium (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | 無限制 | 無限制 | 1×105 | 1×107 |
| Ca-45 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Ca-47(a) | 3×100 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 鎘 Cadmium (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3×101 | 2×100 | 1×104 | 1×106 |
| Cd-113m | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Cd-115(a) | 3×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Cd-115m | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 鈰 Cerium (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-141 | 2×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| Ce-143 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Ce-144(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 (b) | 1×105 (b) |
| 鉲 Californium (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-249 | 3×100 | 8×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-250 | 2×101 | 2×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-251 | 7×100 | 7×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cf-252 | 5×10-2 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cf-253(a) | 4×101 | 4×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cf-254 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×100 | 1×103 |
| 氯 Chlorine (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1×101 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Cl-38 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鋦 Curium (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-241 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Cm-242 | 4×101 | 1×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Cm-243 | 9×100 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-244 | 2×101 | 2×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Cm-245 | 9×100 | 9×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-246 | 9×100 | 9×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Cm-247(a) | 3×100 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Cm-248 | 2×10-2 | 3×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| 鈷 Cobalt (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Co-56 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Co-57 | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×106 |
| Co-58 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Co-58m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Co-60 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鉻 Chromium (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| 銫 Caesium (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4×100 | 4×100 | 1×102 | 1×105 |
| Cs-131 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×106 |
| Cs-132 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-134 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| Cs-134m | 4×101 | 6×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Cs-135 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Cs-136 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Cs-137(a) | 2×100 | 6×10-1 | 1×101 (b) | 1×104 (b) |
| 銅 Copper (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Cu-67 | 1×101 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 鏑 Dysprosium (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Dy-165 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Dy-166(a) | 9×10-1 | 3×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 鉺 Erbium (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 |
| Er-171 | 8×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 銪 Europium (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-148 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-149 | 2×101 | 2×101 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-150 (短半化期) | 2×100 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Eu-150 (長半化期) | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-152m | 8×10-1 | 8×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Eu-154 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Eu-155 | 2×101 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| Eu-156 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 氟 Fluorine (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 鐵 Iron (26) |  |  |  |  |
| Fe-52(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-55 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×106 |
| Fe-59 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Fe-60(a) | 4×101 | 2×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| 鎵 Gallium (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ga-68 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Ga-72 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 釓 Gadolinium (64) |  |  |  |  |
| Gd-146(a) | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Gd-148 | 2×101 | 2×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Gd-153 | 1×101 | 9×100 | 1×102 | 1×107 |
| Gd-159 | 3×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 鍺 Germanium (32) |  |  |  |  |
| Ge-68(a) | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Ge-71 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| Ge-77 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鉿 Hafnium (72) |  |  |  |  |
| Hf-172(a) | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-175 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Hf-181 | 2×100 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Hf-182 | 無限制 | 無限制 | 1×102 | 1×106 |
| 汞 Mercury (80) |  |  |  |  |
| Hg-194(a) | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Hg-195m(a) | 3×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-197 | 2×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Hg-197m | 1×101 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Hg-203 | 5×100 | 1×100 | 1×102 | 1×105 |
| 鈥 Holmium (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Ho-166m | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 碘 Iodine (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6×100 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| I-124 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| I-125 | 2×101 | 3×100 | 1×103 | 1×106 |
| I-126 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| I-129 | 無限制 | 無限制 | 1×102 | 1×105 |
| I-131 | 3×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| I-132 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| I-133 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| I-134 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| I-135(a) | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 銦 Indium (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| In-113m | 4×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| In-114m(a) | 1×101 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| In-115m | 7×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| 銥 Iridium (77) |  |  |  |  |
| Ir-189(a) | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Ir-190 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ir-192 | 1×100 (c) | 6×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| Ir-194 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| 鉀 Potassium (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| K-42 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| K-43 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 氪 Krypton (36) |  |  |  |  |
| Kr-81 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Kr-85 | 1×101 | 1×101 | 1×105 | 1×104 |
| Kr-85m | 8×100 | 3×100 | 1×103 | 1×1010 |
| Kr-87 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| 鑭 Lanthanum (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3×101 | 6×100 | 1×103 | 1×107 |
| La-140 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鎦 Lutetium (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Lu-173 | 8×100 | 8×100 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-174 | 9×100 | 9×100 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-174m | 2×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Lu-177 | 3×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| 鎂 Magnesium (12) |  |  |  |  |
| Mg-28(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 錳 Manganese (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Mn-53 | 無限制 | 無限制 | 1×104 | 1×109 |
| Mn-54 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Mn-56 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鉬 Molybdenum (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4×101 | 2×101 | 1×103 | 1×108 |
| Mo-99(a) | 1×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 氮 Nitrogen (７) |  |  |  |  |
| N-13 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| 鈉 Sodium (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Na-24 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鈮 Niobium (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4×101 | 3×101 | 1×104 | 1×107 |
| Nb-94 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-95 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Nb-97 | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 釹 Neodymium (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Nd-149 | 6×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 鎳 Nickel (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | 無限制 | 無限制 | 1×104 | 1×108 |
| Ni-63 | 4×101 | 3×101 | 1×105 | 1×108 |
| Ni-65 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 錼 Neptunium (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×107 |
| Np-236 (短半化期) | 2×101 | 2×100 | 1×103 | 1×107 |
| Np-236 (長半化期) | 9×100 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Np-237 | 2×101 | 2×10-3 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| Np-239 | 7×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| 鋨 Osmium (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Os-191 | 1×101 | 2×100 | 1×102 | 1×107 |
| Os-191m | 4×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Os-193 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Os-194(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| 磷 Phosphorus (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| P-33 | 4×101 | 1×100 | 1×105 | 1×108 |
| 鏷 Protactinium (91) |  |  |  |  |
| Pa-230(a) | 2×100 | 7×10-2 | 1×101 | 1×106 |
| Pa-231 | 4×100 | 4×10-4 | 1×100 | 1×103 |
| Pa-233 | 5×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| 鉛 Lead (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Pb-202 | 4×101 | 2×101 | 1×103 | 1×106 |
| Pb-203 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pb-205 | 無限制 | 無限制 | 1×104 | 1×107 |
| Pb-210(a) | 1×100 | 5×10-2 | 1×101 (b) | 1×104 (b) |
| Pb-212(a) | 7×10-1 | 2×10-1 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| 鈀 Palladium (46) |  |  |  |  |
| Pd-103(a) | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×108 |
| Pd-107 | 無限制 | 無限制 | 1×105 | 1×108 |
| Pd-109 | 2×100 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Promethium (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pm-144 | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pm-145 | 3×101 | 1×101 | 1×103 | 1×107 |
| Pm-147 | 4×101 | 2×100 | 1×104 | 1×107 |
| Pm-148m(a) | 8×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pm-149 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Pm-151 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 釙 Polonium (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4×101 | 2×10-2 | 1×101 | 1×104 |
| 鐠 Praseodymium (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Pr-143 | 3×100 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| 鉑 Platinum (78) |  |  |  |  |
| Pt-188(a) | 1×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Pt-191 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-193 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Pt-193m | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Pt-195m | 1×101 | 5×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Pt-197 | 2×101 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Pt-197m | 1×101 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 鈽 Plutonium (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3×101 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Pu-237 | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 |
| Pu-238 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-239 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-240 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×103 |
| Pu-241(a) | 4×101 | 6×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| Pu-242 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Pu-244(a) | 4×10-1 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| 鐳 Radium (88) |  |  |  |  |
| Ra-223(a) | 4×10-1 | 7×10-3 | 1×102 (b) | 1×105 (b) |
| Ra-224(a) | 4×10-1 | 2×10-2 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| Ra-225(a) | 2×10-1 | 4×10-3 | 1×102 | 1×105 |
| Ra-226(a) | 2×10-1 | 3×10-3 | 1×101 (b) | 1×104 (b) |
| Ra-228(a) | 6×10-1 | 2×10-2 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| 銣 Rubidium (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Rb-83(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Rb-84 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Rb-86 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Rb-87 | 無限制 | 無限制 | 1×104 | 1×107 |
| Rb (天然) | 無限制 | 無限制 | 1×104 | 1×107 |
| 錸 Rhenium (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Re-184m | 3×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Re-186 | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Re-187 | 無限制 | 無限制 | 1×106 | 1×109 |
| Re-188 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Re-189(a) | 3×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Re (天然) | 無限制 | 無限制 | 1×106 | 1×109 |
| 銠 Rhodium (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Rh-101 | 4×100 | 3×100 | 1×102 | 1×107 |
| Rh-102 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Rh-102m | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Rh-103m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| Rh-105 | 1×101 | 8×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| 氡 Radon (86) |  |  |  |  |
| Rn-222(a) | 3×10-1 | 4×10-3 | 1×101 (b) | 1×108 (b) |
| 釕 Ruthenium (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 |
| Ru-103(a) | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Ru-105 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ru-106(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 (b) | 1×105 (b) |
| 硫 Sulphur (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4×101 | 3×100 | 1×105 | 1×108 |
| 銻 Antimony (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×104 |
| Sb-124 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Sb-125 | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sb-126 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鈧 Scandium (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sc-46 | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Sc-47 | 1×101 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Sc-48 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 硒 Selenium (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Se-79 | 4×101 | 2×100 | 1×104 | 1×107 |
| 矽 Silicon (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Si-32 | 4×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| 釤 Samarium (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×107 |
| Sm-147 | 無限制 | 無限制 | 1×101 | 1×104 |
| Sm-151 | 4×101 | 1×101 | 1×104 | 1×108 |
| Sm-153 | 9×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 錫 Tin (50) |  |  |  |  |
| Sn-113(a) | 4×100 | 2×100 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-117m | 7×100 | 4×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Sn-119m | 4×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-121m(a) | 4×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Sn-123 | 8×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Sn-125 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Sn-126(a) | 6×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鍶 Strontium (38) |  |  |  |  |
| Sr-82(a) | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-85 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-85m | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 |
| Sr-87m | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Sr-89 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Sr-90(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 (b) | 1×104 (b) |
| Sr-91(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| Sr-92(a) | 1×100 | 3×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 氚 Tritium (１) |  |  |  |  |
| T (H-3) | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×109 |
| 鉭 Tantalum (73) |  |  |  |  |
| Ta-178(長半化期) | 1×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Ta-179 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| Ta-182 | 9×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×104 |
| 鋱 Terbium (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| Tb-158 | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Tb-160 | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| 鎝 Technetium (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m(a) | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-96m(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-97 | 無限制 | 無限制 | 1×103 | 1×108 |
| Tc-97m | 4×101 | 1×100 | 1×103 | 1×107 |
| Tc-98 | 8×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tc-99 | 4×101 | 9×10-1 | 1×104 | 1×107 |
| Tc-99m | 1×101 | 4×100 | 1×102 | 1×107 |
| 碲 Tellurium (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Te-121m | 5×100 | 3×100 | 1×102 | 1×105 |
| Te-123m | 8×100 | 1×100 | 1×102 | 1×107 |
| Te-125m | 2×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Te-127 | 2×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Te-127m(a) | 2×101 | 5×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| Te-129 | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Te-129m(a) | 8×10-1 | 4×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Te-131m(a) | 7×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Te-132(a) | 5×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×107 |
| 釷 Thorium (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1×101 | 5×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| Th-228(a) | 5×10-1 | 1×10-3 | 1×100 (b) | 1×104 (b) |
| Th-229 | 5×100 | 5×10-4 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| Th-230 | 1×101 | 1×10-3 | 1×100 | 1×104 |
| Th-231 | 4×101 | 2×10-2 | 1×103 | 1×107 |
| Th-232 | 無限制 | 無限制 | 1×101 | 1×104 |
| Th-234(a) | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×103 (b) | 1×105 (b) |
| Th (天然) | 無限制 | 無限制 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| 鈦 Titanium (22) |  |  |  |  |
| Ti-44(a) | 5×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| 鉈 Thallium (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Tl-201 | 1×101 | 4×100 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-202 | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Tl-204 | 1×101 | 7×10-1 | 1×104 | 1×104 |
| 銩 Thulium (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7×100 | 8×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| Tm-170 | 3×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Tm-171 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
| 鈾 Uranium (92) |  |  |  |  |
| U-230(快速肺部吸收)(a)(d) | 4×101 | 1×10-1 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |
| U-230(中速肺部吸收)(a)(e) | 4×101 | 4×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-230(慢速肺部吸收)(a)(f) | 3×101 | 3×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-232(快速肺部吸收)(d) | 4×101 | 1×10-2 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| U-232(中速肺部吸收)(e) | 4×101 | 7×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-232(慢速肺部吸收)(f) | 1×101 | 1×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-233(快速肺部吸收)(d) | 4×101 | 9×10-2 | 1×101 | 1×104 |
| U-233(中速肺部吸收)(e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| U-233(慢速肺部吸收)(f) | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×105 |
| U-234(快速肺部吸收)(d) | 4×101 | 9×10-2 | 1×101 | 1×104 |
| U-234(中速肺部吸收)(e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| U-234(慢速肺部吸收)(f) | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×105 |
| U-235(所有肺部吸收速度)(a)(d)(e)(f) | 無限制 | 無限制 | 1×101 (b) | 1×104 (b) |
| U-236(快速肺部吸收)(d) | 無限制 | 無限制 | 1×101 | 1×104 |
| U-236(中速肺部吸收)(e) | 4×101 | 2×10-2 | 1×102 | 1×105 |
| U-236(慢速肺部吸收)(f) | 4×101 | 6×10-3 | 1×101 | 1×104 |
| U-238(所有肺部吸收速度)(d)(e)(f) | 無限制 | 無限制 | 1×101 (b) | 1×104 (b) |
| U (天然) | 無限制 | 無限制 | 1×100 (b) | 1×103 (b) |
| U (濃縮至20%或以下)(g) | 無限制 | 無限制 | 1×100 | 1×103 |
| U (耗乏) | 無限制 | 無限制 | 1×100 | 1×103 |
| 釩 Vanadium (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
| V-49 | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
| 鎢 Tungsten (74) |  |  |  |  |
| W-178(a) | 9×100 | 5×100 | 1×101 | 1×106 |
| W-181 | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 |
| W-185 | 4×101 | 8×10-1 | 1×104 | 1×107 |
| W-187 | 2×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| W-188(a) | 4×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| 氙 Xenon (54) |  |  |  |  |
| Xe-122(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-123 | 2×100 | 7×10-1 | 1×102 | 1×109 |
| Xe-127 | 4×100 | 2×100 | 1×103 | 1×105 |
| Xe-131m | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×104 |
| Xe-133 | 2×101 | 1×101 | 1×103 | 1×104 |
| Xe-135 | 3×100 | 2×100 | 1×103 | 1×1010 |
| 釔 Yttrium (39) |  |  |  |  |
| Y-87(a) | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 |
| Y-88 | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Y-90 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×103 | 1×105 |
| Y-91 | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 |
| Y-91m | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
| Y-92 | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| Y-93 | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 |
| 鐿 Ytterbium (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4×100 | 1×100 | 1×102 | 1×107 |
| Yb-175 | 3×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
| 鋅 Zinc (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 |
| Zn-69 | 3×100 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 |
| Zn-69m(a) | 3×100 | 6×10-1 | 1×102 | 1×106 |
| 鋯 Zirconium (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
| Zr-93 | 無限制 | 無限制 | 1×103 (b) | 1×107 (b) |
| Zr-95(a) | 2×100 | 8×10-1 | 1×101 | 1×106 |
| Zr-97(a) | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 (b) | 1×105 (b) |

註ａ：A1及(或)A2值包含半化期小於十天之子核種的貢獻。

ｂ：在平衡狀況下，母核種及其衰變系列中子代核種詳列如下：

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-天然 | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-天然 | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214,Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

ｃ：此量可由衰變速率或特定距離下輻射強度之量測決定。

ｄ：本表僅適用於一般及意外事故運送狀況下，鈾之化合物UF６、

UO２F２、UO２(NO３)２。

ｅ：本表僅適用於一般及意外事故運送狀況下，鈾之化合物UO３、UF４、UCl４及其六價化合物。

ｆ：除上述(d)及(e)之規定外，本表可應用於所有鈾之化合物。

ｇ：本表僅適用於未照射鈾。