附表十三　表面非固著污染之限值

|  | 污 染 物 |  |
| --- | --- | --- |
| 包件、外包裝、貨櫃、罐槽或運送工具及其設備之型式 | 貝他、加馬發射體及低毒性阿伐發射體之污染限值 (註) (貝克／平方公分) | 其他發射體污染限值 (貝克／平方公分) |
| 外表面： |  |  |
| 1.微量包件 | ４ | ０.４ |
| 2.其他包件 | ４ | ０.４ |
| 用於或預備裝載下列物品之外包裝、貨櫃和運送工具及其設備之外表面及內表面： |  |  |
| 1.含有微量包件及(或)非放射性之託運物品者 | ４ | ０.４ |
| 2.包件中含有微量包件以外之放射性物質者 | ４ | ０.４ |
| 貨櫃及罐槽之外表面用於未包裝放射性物質之貨櫃、罐槽和運送工具及其設備之外表面： | ４ | ０.４ |

註：許可限值係指表面任何部分任何三百平方公分面積之上平均值。