飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法

- 中華民國95年8月2日環署檢字第0950061473C號公告

- 自中華民國95年8月15日起實施

- NIEA D416.41B

一、方法概要

稱取適量之硫酸鋁，以硝酸調整至適當 pH 值，使樣品成為均質溶液。製備所得之溶液，適用於已公告之 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432 、NIEA D434 及 NIEA M104 檢測其不純物之含量。

二、適用範圍

本方法適用於飲用水處理藥劑硫酸鋁中不純物鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳、硒、砷及汞含量檢測之樣品製備。

三、干擾

本樣品製備法鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳之檢測採用基質匹配（Matrix match）方式執行檢測分析，以降低樣品基質之干擾。

四、設備及材料

（一）燒杯：100 mL、約 1.5 L。

（二）量瓶：100 mL、1 L。

（三）分析天平：可精稱至 0.1 mg。

（四）過濾裝置。

（五）濾紙：Whatman No.42 濾紙或同級品。

（六）樣品瓶：使用玻璃或塑膠瓶，容量 500 mL ~ 1000 mL。

（七）pH 計或pH 試紙（適用範圍 pH：0 - 14）。

五、試劑

（一）試劑水：比電阻 ≧16 MΩ-cm 之去離子水。

（二）濃硝酸：試藥級。

（三）硫酸鋁（Al2(SO4)3‧18H2O）：超純試藥級（如無超純試藥級可改用分析試藥級）。

（四）硝酸溶液，0.15 ﹪（v / v）：加 1.5 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中，再以試劑水稀釋至 1000 mL。

（五）硝酸溶液，10 ﹪（v / v）：加 100 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中，再以試劑水稀釋至 1000 mL。

六、採樣及保存

（一）採樣步驟

採樣者應依據採樣目的取得有代表性之樣品。

（二）樣品保存

以樣品瓶收集液態硫酸鋁樣品，立即以濃硝酸調整 pH 至 2 以下，應於採樣後 28 天內完成分析工作。

七、步驟

（一）樣品製備

1.依藥劑中鋁含量之不同，稱取相當於含有 1.68 g Al2(SO4)3‧18H2O（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品（例：若藥劑中含有 15.3 ﹪（w / w）Al2O3 ，稱取 1.68 g 為樣品；若藥劑中含有 7.7 ﹪（w / w）Al2O3 ，則稱取 3.36 g 為樣品），置於經酸液清洗過之 100 mL 燒杯內。

2.以 10 %（v / v）硝酸溶液添加至總體積約 80 mL。

3.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。

4.添加 10 ﹪（v / v）硝酸溶液至總體積為 100 mL。

（二）基質空白溶液（配製檢量線標準溶液用，適用NIEA D431或NIEA M104）

1.稱取 33.6 g 的試藥級硫酸鋁，置於 1.5 L 燒杯內。

2.加入 0.5 L 的試劑水和 100 mL 濃硝酸。

3.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。

4.加試劑水至總體積為 1000 mL。

（三）樣品中不純物分析

1.鎘、鉻、鉛、銀、鐵及錳：七、步驟（一）製備所得樣品依 NIEA D431或是感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA M104)分析（適用 NIEA M104可加測砷）。添加回收率超過管制範圍時，應改用標準添加法分析。

2.硒：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D432 分析。

3.砷：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D433 分析。

4.汞：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D434 分析。

八、結果處理

硫酸鋁藥劑中各種重金屬不純物之含量計算，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432、NIEA D434及 NIEA M104 之結果處理計算之。

九、品質管制

品質管制項目，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432 、NIEA D434 及 NIEA M104之品質管制規定。

十、精密度及準確度

單一實驗室執行樣品基質添加（各元素添加濃度（mg/L）如下：鎘：0.4、鉻：1.0、鉛：2.5、鐵：2.0、錳：1.0、汞：0.005、砷：0.002）之精密度及準確度如下表。

| 元素名稱 | 方法偵測極限 (mg/kg) | 平均添加回收率(%) n=3 | 精密度 (% RSD) | 製備液分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鎘 | 0.12 | 100.5 | 2.0 | NIEA D431 |
| 鉻 | 0.30 | 100.2 | 9.2 | NIEA D431 |
| 鉛 | 0.74 | 99.5 | # 1.9 | # NIEA D431 |
| 鐵 | 0.60 | 103.5 | 1.2 | NIEA D431 |
| 錳 | 0.29 | 97.1 | 7.6 | NIEA D431 |
| 砷 | 0.05 | 91.2 | 5.3 | NIEA D433 |
| 汞 | 0.025 | 103.1 | 6.6 | NIEA D434 |

十一、參考資料

（一）行政院環境保護署環境檢驗所，「飲用水處理藥劑不純物檢測方法驗證」期末報告，EPA - 86 - 3S3 - 09 - 02，1997。

（二）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法，NIEA D431。

（三）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑酸化液中硒檢測方法 -氫化硒原子吸收光譜法，NIEA D432。

（四）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑酸化液中砷檢測方法 -氫化砷原子吸收光譜法，NIEA D433。

（五）行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑酸化液中汞檢測方法 -冷蒸氣原子吸收光譜法，NIEA D434。

（六）行政院環境保護署環境檢驗所，感應耦合電漿原子發射光譜法，NIEA M104。