附表　　臺北市政府交通局實施汽車檢驗督導考核紀錄表（　年　半年）

| 考核時間 | 年 月 日 時 分至 時 分 |  | 考核人員 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受考核 單位名稱 |  |  | 召集人 |  | 裁決所 |  |  |  |
| 受考核 人員 |  |  | 政風處 |  | 交通局 政風室 |  |  |  |
|  |  |  | 研究發展 考核委員會 |  | 交通局 運輸管理科 |  |  |  |
| 受檢車輛車號 |  |  | 監理處 |  |  |  |  |  |
| 考核項目 |  | 考 核 內 容 |  |  |  | 是否符合 |  | 考核異常具體事實 |
|  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 一、登檢繳費 |  | 查驗應備證件、應繳稅、費、罰鍰及收費 |  |  |  |  |  |  |
| 二、儀器檢測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.排氣檢驗 |  | 電視螢幕顯示車號與受檢車輛相符，測試桿插入深度約為30公分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.軸重過磅(前輪、後輪) |  | 電視螢幕顯示車號與受檢車輛相符，前後輪均測試 |  |  |  |  |  |  |
| 3.偏滑檢驗 |  | 人員須避開紅外線感應區 |  |  |  |  |  |  |
| 4.煞車檢驗(前輪、後輪) |  | 引導車輛停放於煞車試驗滾筒間，提示將檔位排至空檔並放鬆煞車，再將煞車踩到底， |  |  |  |  |  |  |
| 三、一般檢驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.引擎或車身號碼 |  | 與來歷憑證或新領牌照登記書記載相符 |  |  |  |  |  |  |
| 2.號牌 |  | 完好、與行車執照或牌照登記書記載相符 |  |  |  |  |  |  |
| 3.消音器及排氣管 |  | 作用正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4.喇叭 |  | 不得裝設可發出不同音調之喇叭 |  |  |  |  |  |  |
| 5.汽車長、寬、高及後懸 |  | 1.新車或長、寬、高、後懸變更者以捲尺量測，其餘以目視觀察 2.合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 6.方向盤 |  | 應在左側 |  |  |  |  |  |  |
| 7.輪胎 |  | 1.著地輪應為四輪以上 2.最前軸著地輪應為兩輪 3.輪胎鋼圈正常 |  |  |  |  |  |  |
| 8.各種燈光 |  | 裝置完備且作用正常，合於「道路交通安全規則」附件7規定 |  |  |  |  |  |  |
| 9.車身式樣 |  | 與紀錄相符 |  |  |  |  |  |  |
| 10.顏色及車身標識 |  | 1.顏色與紀錄相符、標識完好 2.合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 11.反光紙 |  | 合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 12.雨刮及後照鏡 |  | 1.裝置完備 2.平頭大型車應有前照鏡 |  |  |  |  |  |  |
| 13.座位數 |  | 1.與行車執照登載核定數相符 2.座位型式規格合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 14.安全帶 |  | 80.7.1以後新登記領照之各類車前排及小客車全部座位安全帶完備 |  |  |  |  |  |  |
| 15.車輛故障標誌 |  | 應隨車具備 |  |  |  |  |  |  |
| 16.自動排檔鎖定裝置 |  | 合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 17.滅火器 |  | 合於「道路交通安全規則」規定(大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應具備) |  |  |  |  |  |  |
| 18.營業小客車執業登記證 |  | 插座完好且位置合於規定 |  |  |  |  |  |  |
| 19.瓦斯車 |  | 1.燃料為液化石油氣者應檢附一個月內經合格工廠檢測合格之紀錄表 2.使用燃料為壓縮天然氣者應檢附一個月內經車輛專業技術研究機構檢驗之壓縮天然氣燃料系統定期檢驗合格紀錄表 |  |  |  |  |  |  |
| 20.曳引車、附掛拖車之小型車及拖車聯結設備 |  | 設備應完善 |  |  |  |  |  |  |
| 21.大貨車及拖車防捲入裝置 |  | 合於車輛安全檢測基準「左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 22.裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及半拖車貨箱容積 |  | 1.傾卸式大貨車貨廂容積為其核定總重扣除核定空重所得之核定載重量，除以規定比重1.5，所得之數值即為可裝載貨廂容積之立方數 2.傾卸式半拖車貨廂容積為其核定聯結總重減去半拖車重量與6.5公噸所得之核定載重量，除以規定比重1.5，所得之數值即為可裝載貨廂容積之立方數 3.依「裝載砂石土方車輛使用專用車輛或專用車廂規定」辦理 |  |  |  |  |  |  |
| 23.轉彎及倒車警報裝置 |  | 1.裝載砂石、土方之傾卸框式大貨車及半拖車應裝設之 2.合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 24.載重計 |  | 1.裝載砂石、土方之傾卸框式半拖車及裝載砂石、土方且總重量在20公噸上之傾卸框式大貨車應裝設之 2.可顯示車輛載重且合於規定 |  |  |  |  |  |  |
| 25.幼童專用車之車身各部規格 |  | 合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 26.幼童專用車及校車之車身左右兩側與後方車身標示之倒三角型黃色部分 |  | 應使用合於規定之反光識別材料 |  |  |  |  |  |  |
| 27.大客車各部位規格 |  | 93.6.30以前新登登記領照大客車符合「道路交通安全規則」附件6之2之規定，93.7.1以後新登記領照大客車符合「道路交通安全規則」附件6之1之規定 |  |  |  |  |  |  |
| 28.大客車車重 |  | 94.1.1起大客車重應與紀錄相符，依「道路交通安全規則」第39條之1第1項第7款 |  |  |  |  |  |  |
| 29.小型車附掛之拖車 |  | 前、後端尖角、側面凸出物應合於規定 |  |  |  |  |  |  |
| 30.行車紀錄器 |  | 合於「道路交通安全規則」規定（營業大客車、總聯結重量及總重量8公噸以上汽車應裝設之） |  |  |  |  |  |  |
| 31.罐槽車 |  | 查驗罐槽體檢驗（查）合格之有效證明書 |  |  |  |  |  |  |
| 32.變更項目 |  | 1.與汽(機)車各項異動登記書記載相符 2.合於「道路交通安全規則」規定 |  |  |  |  |  |  |
| 33.其他項目 |  | 依上級行政命令規定辦理 |  |  |  |  |  |  |
| 四、合格簽證 |  | 合格簽證、更換行照 |  |  |  |  |  |  |
| 五、檢驗流程 |  | 確依所訂檢驗流程執行檢驗工作 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.三、一般檢驗之6、15、16及29項係申請牌照檢驗之項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

980514版