附錄三

都市設計與土地使用開發許可類審議圖件基準（山坡地開發類）

| 項目 階段 | 山坡地士地使用開發許可類審議必備之圖件 | 審查項目 |
| --- | --- | --- |
| 幹事會審查 | 一、都市設計審查申請計畫應具備：審查申請書、都市設計委託書、都市設計審查簡要查核表、開發計畫、初步水土保持計畫。 二、審查申請書應載明下列事項： （一）申請人姓名、地址、電話及簽章。 （二）設計人姓名、地址、電話及傳真號碼、營開業證書字號及簽章。 （三）設計標的地址、地號及土地使用分途。 三、都市設計委託書：委託書及兩造簽章。 四、都市設計審查簡要查核表： （一）都市設計審議建築計畫資料表。 （二）都市設計審查應檢附書件查核表。 五、開發計畫： （一）簡述開發內容、設計目標及構想。 （二）開發標的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並應配合照片載明基地暨毗鄰土地現有坡度坡向、地質狀況，臨接道路寬度、標高、鄰房層數、周邊空地、設施物、及附近道路情況及名稱，且至少須包含以基地中心點為圓心，八○○公尺為半徑所涵蓋之範圍。 （三）土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、周邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生態物種、地形地質之保存維護說明等構想） （四）開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、經濟發展等說明因素。 （五）社區參與：公開展覽、公共舉辦說明會之建檔、意願調查成果與處理情形。 （六）適用各項獎勵規定者，並應配合提列事業財務計畫、親善回饋計畫及環境影響之分析說明。 （七）依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、裝卸及停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各層樓地板面積（含地下各層等）。 六、初步水土保持計畫： （一）地質現況分析： 1.基地平均坡度（以一○公尺方格計算）。 2.基地坡度陡峭區位置（依坡度三○％-四五％、四五％-五五％及五五％以上分別著色） 3.地質鑽探資料。 4.地下水水位資料（含乾、雨季至少六個月）。 （二）初步水土保持計畫內容及圖說： 1.計畫目的。 2.計畫範圍：土地座落及面積。 3.基地實測地形圖。 4.開挖整地計畫：內容說明及開挖整地前、後等高線地形對照圖，開挖整地縱、橫剖面圖。 5.擋土設施計畫：內容說明及擋土設施與建物配置圖，擋土設施與建物位置剖面圖。 6.挖、填土石方量：內容說明及挖、填土石區位圖。 7.基地集水面積地圖。 8.永久排水系統計畫：永久排水系統配置圖（需含永久滯洪池、沉砂池位置及聯外排水高程）。 | 一、申請審查圖件之查核。 二、有關山坡地地形坡度、地質開發條件之查核。 三、初步水土保持有關整地計畫、擋土設施、與集、排水系統計畫查核。 四、有關都市計畫、地區性、都市設計管制規定之查核。 五、建築敷地及開發計畫環境響檢討。 六、建築物使用型態與附設空間規定。 七、建築物高度量體色彩對周圍環境之影響。 八、適用各項獎勵措施之分析與環境響明。 註： 一、各項書圖與文字比例得依開發申請案規模大小彈性調整比例，以供審議判讀。 二、除建築圖視申請規模調整書件數量外，各圖樣以一至二頁書（圖）件集中清楚表達設計內容為原則。 |

附錄三

都市設計與土地使用開發許可類審議圖件基準（山坡地開發類）

| 項目 階段 | 山坡地士地使用開發許可類審議必備之圖件 | 審議項目 |
| --- | --- | --- |
| 委員會審議 | 一、都市設計審議申請計畫應具備：審議申請書、都市設計委託書、都市設計審議簡要查核表、開發計畫、初步水土保持計畫。 二、審議申請書應載明下列事項： （一）申請人姓名、地址、電話及簽章。 （二）設計人姓名、地址、電話及傳真號碼、營開業證書字號及簽章。 （三）設計標的地址、地號及土地使用分區分途。 三、都市設計委託書：委託書及兩造簽章。 四、都市設計審議簡要查核表： （一）都市設計審議建築計畫資料表。 （二）都市設計審議應檢附書件查核表。 五、開發計畫： （一）簡述開發內容、設計目標及構想。 （二）開發標的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並應配合照片載明基地暨毗鄰土地現有坡度坡向、地質狀況，臨接道路寬度、標高、鄰房層數、周邊空地、設施物、及附近道路情況及名稱，且至少須包含以基地中心點為圓心，八○○公尺為半徑所涵蓋之範圍。 （三）土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、周邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生態物種、地形地質之保存維護說明等構想） （四）開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、經濟發展等說明因素。 （五）社區參與：公開展覽、公共舉辦說明會之建檔、意願調查成果與處理情形。 （六）適用各項獎勵規定者，並應配合提列事業財務計畫、親善回饋計畫及環境影響之分析說明。 （七）依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、裝卸及停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各層樓地板面積（含地下各層等）。 六、初步水土保持計畫： （一）地質現況分析： 1.基地平均坡度（以一○公尺方格計算）。 2.基地坡度陡峭區位置（依坡度三○％-四五％、四五％-五五％及五五％以上分別著色） 3.地質鑽探資料。 4.地下水水位資料（含乾、雨季至少六個月）。 （二）初步水土保持計畫內容及圖說： 1.計畫目的。 2.計畫範圍：土地座落及面積。 3.基地實測地形圖。 4.開挖整地計畫：內容說明及開挖整地前、後等高線地形對照圖，開挖整地縱、橫剖面圖。 5.擋土設施計畫：內容說明及擋土設施與建物配置圖，擋土設施與建物位置剖面圖。 6.挖、填土石方量：內容說明及挖、填土石區位圖。 7.基地集水面積地圖。 8.永久排水系統計畫：永久排水系統配置圖（需含永久滯洪池、沉砂池位置及聯外排水高程）。 | 一、申請審議程圖件之查核。 二、有關山坡地地形坡度、地質開發條件之查核。 三、初步水土保持有關整地計畫、擋土設施、與集、排水系統計畫查核。 四、有關都市計畫、地區性、都市設計管制規定之查核。 五、建築敷地及開發計畫環境響檢討。 六、建築物使用型態與附設空間規定。 七、建築物高度量體色彩對周圍環境之影響。 八、適用各項獎勵措施之分析與環境響明。 註： 一、各項書圖與文字比例得依開發申請案規模大小彈性調整比例，以供審議判讀。 二、除建築圖視申請規模調整書件數量外，各圖樣以一至二頁書（圖）件集中清楚表達設計內容為原則。 |

附錄三

都市設計與土地使用開發許可類審議圖件基準（建築工程類）

| 項目 階段 | 審查必備之圖件 | 審查項目 |
| --- | --- | --- |
| 幹事會 審查 | 一、都市設計審查申請計畫書應具備：審查申請書、都市設計委託書、都市設計審查簡要查核表、開發計畫、事業財務計畫、親善及回饋計畫。 二、審查申請書應載明下列事項： （一）申請人姓名、地址、電話及簽章。 （二）設計人姓名、地址、電話及傳真號碼、營開業證書字號及簽章。 （三）設計標的地址、地號及土地使用分區分途。 三、都市設計委託書：委託書及兩造簽章。 四、都市設計審查簡要查核表： （一）都市設計審議建築計畫資料表。 （二）都市設計審查應檢附書件查核表。 五、開發計畫： （一）簡述開發內容、設計目標及構想。 （二）開發標的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並應配合照片載明基地暨毗鄰土地現有臨接道路寬度、標高、鄰房層數、周邊空地、設施物、及附近道路情況及名稱，且至少須包含以基地中心點為圓心，八○○公尺為半徑所涵蓋之範圍。 （三）土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、周邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生態物種、地形地質之保存維護說明等構想） （四）開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、經濟發展等說明因素。 （五）社區參與：公開展覽、公共舉辦說明會之建檔、意願調查成果與處理情形。 （六）適用各項獎勵規定者，並應配合提列事業財務計畫、親善回饋計畫及環境影響之分析說明。 （七）依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、裝卸及停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各層樓地板面積（含地下各層等）。 六、事業財務計畫： （一）收支預算：檢附各年期收支須算、資金流量與資金籌措方式。 （二）成本分析：土地、建物、銷售、稅捐、利息等成本。 （三）投資效益：受益分析、本益比。 七、親善及回饋計畫： （一）回饋方式：依都市計畫規定應提供之土地、樓地板面積或代金繳納之分析。 （二）回饋計畫、實施進度：預定實施進度表載明各階段計畫實施年限。 （三）回饋項目：回饋內容、數量及經營管理計畫。 | 一、申請審查圖件之查核。 二、土地開發計畫構想因素評估查核。 三、投資成果與受益分析管制查核。 四、回饋方式與執行年限計畫。 五、有關都市計畫、地區性、都市設計管制、建管法令規定之查核。 六、建築敷地計畫環境影響檢討。 七、外部空間設置規範暨植栽綠化管制。 八、建築物使用型態與附設空間規定。 九、建築物高度量體色彩對周圍環境之影響。 十、建築管理公約及開放空間管理維護執行計畫。 註： 一、各項書圖與文字比例得依開發申請案規模大小彈性調整比例，以供審議判讀。 二、除建築圖視申請規模調整書件數量外，各圖樣以一至二頁書（圖）件集中清楚表達設計 內容為原則。 |

附錄三

都市設計與土地使用開發許可類審議圖件基準（山坡地開發類）

| 項目 階段 | 審議必備之圖件 | 審議項目 |
| --- | --- | --- |
| 委員會 審議 | 一、都市設計審議申請計畫書應具備：審議申請書、都市設計委託書、都市設計審議簡要查核表、開發計畫、事業財務計畫、親善及回饋計畫。 二、審議案申請書應載明下列事項： （一）申請人姓名、地址、電話及簽章。 （二）設計人姓名、地址、電話及傳真號碼、營開業證書字號及簽章。 （三）設計標的地址、地號及土地使用分區分途。 三、都市設計委託書：委託書及兩造簽章。 四、都市設計審議簡要查核表： （一）都市設計審議建築計畫資料表。 （二）都市設計審議案應檢附書件查核表。 五、開發計畫： （一）簡述開發內容、設計目標及構想。 （二）開發標的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並應配合照片載明基地暨毗鄰土地現有臨接道路寬度、標高、鄰房層數、周邊空地、設施物、及附近道路情況及名稱，且至少須包含以基地中心點為圓心，八○○公尺為半徑所涵蓋之範圍。 （三）土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、周邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生態物種、地形地質之保存維護說明等構想） （四）開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、經濟發展等說明因素。 （五）社區參與：公開展覽、公共舉辦說明會之建檔、意願調查成果與處理情形。 （六）適用各項獎勵規定者，並應配合提列事業財務計畫、親善回饋計畫及環境影響之分析說明。 （七）依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、裝卸及停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各層樓地板面積（含地下各層等）。 六、事業財務計畫： （一）收支預算：檢附各年期收支須算、資金流量與資金籌措方式。 （二）成本分析：土地、建物、銷售、稅捐、利息等成本。 （三）投資效益：受益分析、本益比。 七、親善及回饋計畫： （一）回饋方式：依都市計畫規定應提供之土地、樓地板面積或代金繳納之分析。 （二）回饋計畫、實施進度：預定實施進度表載明各階段計畫實施年限。 （三）回饋項目：回饋內容、數量及經營管理計畫。 | 一、申請審議圖件之查核。 二、土地開發計畫構想因素評估查核。 三、投資成果與受益分析管制查核。 四、回饋方式與執行年限計畫。 五、有關都市計畫、地區性、都市設計管制、建管法令規定之查核。 六、建築敷地計畫環境影響檢討。 七、外部空間設置規範暨植栽綠化管制。 八、建築物使用型態與附設空間規定。 九、建築物高度量體色彩對周圍環境之影響。 十、建築管理公約及開放空間管理維護執行計畫。 註： 一、各項書圖與文字比例得依開發申請案規模大小彈性調整比例，以供審議判讀。 二、除建築圖視申請規模調整書件數量外，各圖樣以一至二頁書（圖）件集中清楚表達設計內容為原則。 |