附表   營業衛生標準消毒方法

| 項目 | 類別 | 方法 | 適用對象 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理消毒法 | 煮沸消毒法 | 水溫度攝氏100度，時間5分鐘以上。 | 毛巾、浴巾、布巾、圍巾、衣類、抹布、床單、被巾、枕套、金屬、玻璃、陶瓷製造之器具、容器等。 |  |
|  | 蒸氣消毒法 | 溫度攝氏100度（容器中心點蒸氣溫度攝氏80度以上），時間10分鐘以上。 | 毛巾、浴巾、布巾、圍巾、衣類、抹布、床單、被巾、枕套、金屬、玻璃、陶瓷製造之器具、容器等。 | 毛巾之蒸氣消毒器內應有通氣之隔架。 |
|  | 紫外線消毒法 | 放於10瓦（w）波長240至280 nm之紫外線燈之消毒箱內，照明強度每平方公分85微瓦特有效光量及時間20分鐘以上。 | 刀類、平板器具類。 | 可做為各類物品消毒後之儲藏櫃。 |
| 化學消毒法 | 氯液消毒法 | 餘氯量百萬分之200以上之氯液，時間不得少於2分鐘。 | 玻璃、塑膠、陶瓷等之容器、塑膠製之理燙髮器具、清洗游泳池、浴池、貯水塔、貯水池及盥洗設備消毒。 | 不可用在金屬製品上。 |
|  | 陽性肥皂液消毒法 | 0.1%～0.5% 陽性肥皂液-苯基氯卡銨溶液（benzalkonium chloride），時間20分鐘以上。 | 理燙髮器具、各種布類用品。 | 於洗淨肥皂成分後，可加0.5% NaNO2，防止金屬之生銹。 |
|  |  | 0.1%陽性肥皂苯基氯卡銨（benzalkonium chloride）。 | 手、皮膚之消毒。 |  |
|  | 藥用酒精消毒法 | 浸在70%(W/W)至75%(W/W)之酒精溶液中，時間10分鐘以上。 | 理燙髮器具。 | 酒精很容易揮發，容器應蓋緊，以免濃度改變。 |
|  | 煤餾油酚肥皂溶液消毒法 | 6%煤餾油酚肥皂溶液[含50%之甲酚(cresol)]時間10分鐘以上。 | 理燙髮器具、盥洗設備消毒。 | 金屬類在此溶液不易生銹。（煤餾油酚肥皂液別稱複方煤餾油酚溶液、來蘇液）。 |