附表一

| 嘉義縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要項表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分區 | 使用項目 | 應具備條件及規定事項 | 備註 |
| 農 業 區 農 業 區 農 業 區 農 業 區 農 業 區 保 護 區 保 護 區 保 護 區 保 護 區 保 護 區 保 護 區 保 護 區 | 一、農業產銷必要設施 | 該等設施種類及面積應依農業主管機關所訂標準之規定辦理，不受本審查要點規定限制。 |  |
|  | 二、公用事業設施 (一)加油站、加氣站 | 一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。 二、基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)應在二十公尺以上。 三、申請基地如以現有巷道連通已開闢寬十二公尺以上之道路者，該現有巷道寬度應在二十公尺以上，且其長度亦不得大於十公尺。 四、申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、教會、寺廟、社教康樂機構、體育場所之距離應在二十公尺以上。 五、申請基地境界線與所面臨道路之鐵路平交道、隧道口、同側高速公路交流道匝道漸變端點、學校、幼兒園、社會福利事業設施、名勝古蹟、醫院、消防隊、市場及公共危險物品儲藏地區或本府認定需保持交通安全之公共設施等應有一百公尺以上之距離。 六、基地內加油(氣)站及其附屬設施之建築物高度不得超過二層樓(或七公尺)，其營業站屋(含營業室、油品倉庫、機電室、值夜室、盥洗室)不得超過一百五十平方公尺。 七、不得影響附近地區農業生產環境。 八、應依加油（氣）站設置管理規則相關規定辦理。 |  |
|  | (二) 1.變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施。 2.抽水站。 3.電信相關設施。 4.自來水供應相關必要設施。 5.煤氣、天然氣加整壓站。 6.廢(污)水處理設施。 7.環境檢驗測定相關設施。 8.有、無線電視及廣播相關設施。 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路(線)鐵塔(桿)及連接站、管路設施除外。 - 不得影響附近地區農業生產環境。 - 不得影響附近地區原有軍事設施之使用(如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等)。 - 煤氣、天然氣加整壓站應由縣市政府會同有關單位勘定後設置。 五、申請有、無線電視及廣播相關設施之基地境界線應與都市計畫住宅區、公務機關、醫院、學校、幼兒園及社會福利設施之距離在五百公尺以上。 |  |
|  | (三)再生能源發電設備、輸送管線設施及其輸變電相關設施 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路（線）及連接站、管路設施除外。 - 不得影響附近農業生產環境。 - 不得影響附近地區原有軍事設施之使用（如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等）。 四、應依目的事業主管機關有關規定辦理。 |  |
|  | (四)其他 | 由目的事業主管機關會同相關機關認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。 |  |
|  | 三、土石方資源堆置處理場 | - 申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。 - 位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內者，不得影響政府整體開發計畫。 - 相關設施或使用應自基地四周境界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 四、依「嘉義縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」規定辦理。 |  |
|  | 四、廢棄物資源回收、貯存場 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路，但地形特殊經主管機關核准者不在此限。 - 申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在一百公尺以上。 - 設置規模依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，得不受本審查要點第六條規定面積之限制。 - 申請基地境界線不得位於水源水質水量保護區自來水水源取水體水平距離一千公尺範圍內，且不得影響附近農業生產環境。 - 位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內者，不得影響政府整體開發計畫。 - 應經地方環保主管單位審查同意。 七、相關設施或使用應自基地四周境界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 |  |
|  | 五、汽車運輸業停車場(站)、客(貨)運站及其附屬設施 | - 申請基地應面臨十二公尺以上之道路，其臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於十二公尺。 - 申請設施之出入口邊緣與主要道路交叉口、圓環、鐵路平交道、隧道及橋樑引道口、消防栓及消防隊應有三十公尺以上之距離。 三、申請基地境界線與學校、戲院、醫院、幼兒園、公共汽車、公路客車設站處及加油站等應有五十公尺以上之距離。 四、申請基地境界線與同側高速公路交流道匝道漸變端點之距離在五百公尺內者應經交通主管機關審查同意。 五、建築物高度不得超過三層樓(或十點五公尺)，基地周圍未臨接道路部分應設置高度二公尺以上之實體隔音牆。 六、不得影響附近農業生產環境，亦應不得影響附近住宅區之安寧。 |  |
|  | 六、幼兒園 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。 - 基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於六公尺。 - 申請基地境界線與加油（氣）站、公共危險物品及可燃性高壓氣體儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。 四、建築物高度不得超過三層樓(或十點五公尺)。 |  |
|  | 七、社會福利事業設施 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 二、基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於六公尺。 三、申請基地境界線與加油（氣）站、公共危險物品及可燃性高壓氣體儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。 四、建築物高度不得超過四層樓(或十四公尺)。 |  |
|  | 八、休閒農場相關設施及農村再生相關公共設施 | 依該目的事業主管機關核准事業計畫 辦理。 |  |
|  | 九、戶外球類運動場及運動訓練設施 | 依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。 一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路，其臨接面寬不得小於十二公尺。 二、本項設施（含其停車空間規模）及使用內容應以目的事業主管機關依其事業主管法規核准之事業計畫辦理。 |  |
|  | 十、汽車駕駛訓練場 | 依該目的事業主管機關核准事業計畫及基地面積辦理。 |  |
|  | 一、國防所需及警衛、保安、保防之各項設施 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 二、應具備完善之供水及排水系統。 三、不得影響生態資源及水土保持。 |  |
|  | 二、公用事業設施 (一)加油站、加氣站 | 一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。 二、基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)應在二十公尺以上。 三、申請基地如以現有巷道連通已開闢寬十二公尺以上之道路者，該現有巷道寬度應在二十公尺以上，且其長度亦不得大於十公尺。 四、申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、教會、寺廟、社教康樂機構、體育場所之距離應在二十公尺以上。 五、申請基地境界線與所面臨道路之鐵路平交道、隧道口、同側高速公路交流道匝道漸變端點、學校、幼兒園、社會福利事業設施、名勝古蹟、醫院、消防隊、市場及公共危險物品儲藏地區或本府認定需保持交通安全之公共設施等應有一百公尺以上之距離。 六、基地內加油(氣)站及其附屬設施之建築物高度不得超過二層樓(或七公尺)，其營業站屋(含營業室、油品倉庫、機電室、值夜室、盥洗室)不得超過一百五十平方公尺。 七、不得影響附近地區農業生產環境。 八、應依加油（氣）站設置管理規則相關規定辦理。 |  |
|  | (二) 1.變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施。 2.抽水站。 3.電信相關設施。 4.自來水供應相關必要設施。 5.煤氣、天然氣加整壓站。 6.廢(污)水處理設施。 7.環境檢驗測定相關設施。 8.有、無線電視及廣播相關設施。 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路(線)鐵塔(桿)及連接站、管路設施除外。 - 不得影響附近地區農業生產環境。 - 不得影響附近地區原有軍事設施之使用(如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等)。 - 煤氣、天然氣加整壓站應由縣市政府會同有關單位勘定後設置。 五、申請有、無線電視及廣播相關設施之基地境界線應與都市計畫住宅區、公務機關、醫院、學校、幼兒園及社會福利設施之距離在五百公尺以上。 |  |
|  | (三)再生能源發電設備、輸送管線設施及其輸變電相關設施 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路（線）及連接站、管路設施除外。 - 不得影響附近農業生產環境。 - 不得影響附近地區原有軍事設施之使用（如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等）。 四、應依目的事業主管機關有關規定辦理。 |  |
|  | (四)其他 | 由目的事業主管機關會同相關機關認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。 |  |
|  | 三、採礦之必要附屬設施 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 二、不得影響生態資源及水土保持。 |  |
|  | 四、社會福利事業設施 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 二、基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於六公尺。 三、申請基地境界線與加油（氣）站、公共危險物品及可燃性高壓氣體儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。 四、建築物高度不得超過三層樓(或十點五公尺)。 |  |
|  | 五、土石方資源堆置處理場 | - 申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。 - 位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內者，不得影響政府整體開發計畫。 - 相關設施或使用應自基地四周境界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 四、依「嘉義縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」規定辦理。 |  |
|  | 六、廢棄物資源回收、貯存場 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路，但地形特殊經主管機關核准者不在此限。 - 申請基地境界線與都市計畫住宅區、公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園及社會福利事業設施之距離應在一百公尺以上。 - 設置規模依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，得不受本審查要點第六條規定面積之限制。 - 申請基地境界線不得位於水源水質水量保護區自來水水源取水體水平距離一千公尺範圍內，且不得影響附近農業生產環境。 - 位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內者，不得影響政府整體開發計畫。 - 應經地方環保主管單位審查同意。 七、相關設施或使用應自基地四周境界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 |  |
|  | 七、汽車運輸業停車場(站)、客(貨)運站及其附屬設施 | 一、申請基地應面臨十二公尺以上之道路，其臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於十二公尺。 二、申請設施之出入口邊緣與主要道路交叉口、圓環、鐵路平交道、隧道及橋樑引道口、消防栓及消防隊應有三十公尺以上之距離。 三、申請基地境界線與學校、戲院、醫院、幼兒園、公共汽車、公路客車設站處及加油站等應有五十公尺以上之距離。 四、申請基地境界線與同側高速公路交流道匝道漸變端點之距離在五百公尺內者應經交通主管機關審查同意。 五、建築物高度不得超過三層樓(或十點五公尺)，基地周圍未臨接道路部分應設置高度二公尺以上之實體隔音牆。 六、不得影響附近農業生產環境，亦應不得影響附近住宅區之安寧。 |  |
|  | 八、造林與水土保持設施 | 依各該目的事業主管機關核准事業計 畫辦理。 |  |
|  | 九、為保護區內地形、地物所為之工程 | 依各該目的事業主管機關核准事業計 畫辦理。 |  |
|  | 十、危險物品及高壓氣體儲藏分裝 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 二、申請基地境界線與公務機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼兒園、社會福利事業設施等及都市計畫住宅區至少應有三百公尺以上之距離。 三、基地周圍(通路除外)須設置高度二公尺以上實體防火隔離，並須設置適當之消音、防震及安全設施。 四、須設置氣體洩漏之防止及警報設施。 五、不得影響生態資源及水土保持。 六、有關設施及其安全距離應符合「公 共危險物品及可燃性高壓氣體設 置標準暨安全管理辦法」之規定， 其設計、施工並應依營建、勞工安 全衛生、消防及其他法規之相關規 定辦理。 |  |
|  | 十一、原有合法建築物之新建、改建增建 | 一、申請基地應以原合法建築物所在地之土地範圍為限。 二、不得影響生態資源及水土保持。 |  |
|  | 十二、農舍及農業產銷必要設施 | 一、申請興建農舍應依都市計畫法臺灣省施行細則第二十九條第一項各款規定辦理。 二、農業產銷必要設施種類及面積應依 農業主管機關所訂標準之規定辦 理，其設置規模得不受本審查要點 第六條規定面積之限制。 三、農業產銷必要設施之申請基地應面臨六公尺以上之道路。其建築物高度不得超過三層樓(或十點五公尺)。 四、應由縣市政府查明確屬在都市計畫發布實施前作農業使用。 五、不得影響生態資源及水土保持。 |  |
|  | 十三、休閒農業相關設施及農村再生相關公共設施 | 依該目的事業主管機關核准事業計畫 辦理，其設置規模得不受本審查要點第 六條規定面積之限制。 |  |
|  | 十四、臨時性遊憩設施（戶外球類運動場及運動訓練設施）及露營所需之設施 | 一、申請基地應面臨六公尺以上之道路，基地內並應設置適當停車空間。 二、申請範圍內應保持百分之八十以上原來地貌，且非經農業主管機關核准，不得砍伐原有胸徑十公分以上之林木；如需挖填土，其採自然邊坡者，應植生綠化，且高度不得超過二公尺，其邊坡垂直與水平之比不得小於一比二；其採擋土牆等水土保持設施者，高度不得超過三公尺。上述應保持原來地貌之土地，不得重複提出申請。 三、供臨時性遊憩及露營設施使用之面積(以下簡稱使用總面積)合計不得超過申請基地總面積之百分之二十。建築物構造以木竹造、磚石造、玻璃纖維補強塑膠構造及金屬架構式構造為限，建築基地面積不得超過使用總面積之百分之五，且地面不透水性舖面面積(含建築面積)不得超過使用總面積之百分之三十，臨時性之建築物面積不得超過一百平方公尺，建築物高度不得超過七公尺。 四、申請基地內應設置充足之廢棄物儲存及處理設施；其設施並須經環保主管機關核准。 五、申請基地內供飲用之水，應符合飲用水水質標準並設置污水處理設施，其排放系統應接通至經主管機關認可之排水幹線、河川或公共水域，如經排放於飲用水取水口一定距離者，應經環保主管機關同意。但環保主管機關認為使用性質及規模無須設置前項設施者，不在此限。 六、如位於飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離以內者，應依飲用水管理條例規定辦理。 七、依本要點申請使用之臨時性遊憩及露營設施不得設置「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」中所訂之機械遊樂設施。 八、申請基地面積得不受本審查要點第六條規定之限制。但最大面積仍不得超過一公頃。 九、申請人應具結將來如因妨礙都市計畫、公共安全或因公益上之需要，需拆除或停止、限制使用時，不得提出異議，其設施物並不得要求補償。另嗣後該等臨時性設施物如擬移轉他人經營時，需報經該管縣市政府核准。 十、本項設施限供社區活動使用並不得營業。 |  |
|  | 十五、水質淨化處理設施及其附屬設施 | 依該目的事業主管機關核准事業計畫 辦理，其設置規模得不受本審查要點第 六條規定面積之限制。 |  |
|  | 十六、再生能源發電設備、輸送管線設施及其輸變電相關設施 | - 申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路（線）及連接站、管路設施除外。 - 不得影響附近農業生產環境。 - 不得影響附近地區原有軍事設施之使用（如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等）。 四、應依目的事業主管機關有關規定辦理。 |  |