附件一         塑膠管筏建造設計公式

| 公式一 | 筏管准許承受之最大彎曲力矩 Mmax=π(Do4–Di4)/32Do·10-3kg-m |
| --- | --- |
| 公式二 | 漁筏依筏管准許承受之最大彎曲力距所准許之滿載排水量 △m1=8N·Le ·Mmax/(Le+2d)(Le-2d) –We–Wer kg |
| 公式三 | 漁筏依筏管准許承受之最大彎曲力距所准許之滿載排水量 △m2=8N·Mmax/Le+4d (We–Wer) /Le –We–Wer kg |
| 公式四 | 漁筏依浮力容許之最大滿載排水量 △F=0.805C· N· Le· Do2 ·10-3kg |
| 公式五 | 筏管總重Wp=1140N·L(Do2–Di2) ·10-6kg |
| 公式六 | 筏甲板重量Wd=0.54L·B·t2 kg （註：t2為甲板厚度，其單位為公釐。如甲板係採柳安以外之木材時，0.54之值得以所採用木材之比重代替之。） |
| 公式七 | 推進機室重量Wer=0.54t3•（2Lerh+2bh+ Lerb） （註：Ler、b、h分別為推進機室之長、寬、高，其單位為公尺。t3為推進機室圍板之厚度，其單位為公釐。如圍板之材料並非柳安木時，0.54之值，得以實際所採用材料之比重代替之。） |
| 公式八 | 漁筏空載時之排水量△L= We+Wer+ Wd+Wp kg |
| 公式九 | 漁筏之載重量DW= (△m1、△m2及△F3值中之最小者) –△L kg |

註：塑膠管筏之建造設計，其計算得將有關資料鍵入「漁筏建造設計計算表」，由電腦予以計算。